B … KFW TT

Selbsttragender Rollladenkasten aus BEROpor-Leichtbeton für ein homogenes Blähbetonmauerwerk, Montageöffnung innen/unten, mit optimierter Innendämmung und thermischer Trennung aus BERO-Porozell 031, Kunststoffabschlussprofile innen und außen inklusive Putzeinsteckschienen mit 15 mm Überstand  (optional 20 mm), thermisch getrennte Sandwichkopfteile mit Stehbolzen zur Aufnahme der Lagerhalter, unterstützungsfreier Einbau bis zu einem lichten Fenstermaß von 2,00 m, Schallschutzklasse 5, Brandschutzklasse B 1, den Anforderungen nach EnEV 2016 sowie der DIN 4108-Bbl.2:2006-03 entsprechend

Rollladenkastenbreite: 36,5 cm, 40,0 cm, 42,5 cm, 49,0 cm

Rollladenkastenhöhe:  30,0 cm

Standardauflager: ca. 15 cm bei Gurt- oder Kurbelantrieb auf der Antriebseite, ca. 8 cm bei Elektroantrieb

auf der Motorseite

Hinweis zu den Typenbezeichnungen:

Die dreistellige Ziffernfolge in der Typenbezeichnung gibt jeweils die Breite des Rollladen-kastens an. Zum Beispiel B 365 KFW TT bezeichnet einen Rollladenkasten für 36,5 cm breites Mauerwerk. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

Position	B	KFW TT							€/lfdm, netto

Zusatzleistungen (optional)

Position	3cm verlängerte Außenschürze 					€/lfdm, netto

Position	Lager und Welle (vormontiert), Durchführung gebohrt		€/lfdm, netto

Position	DiHa Gurtführung oder EVS-Elektroverteilerdose (lose)		€/Stk, netto

Position	BERO GWS Beton-Gutwicklerstein T 150/175/200		€/Stk. Netto

Position	DIHA ESM-Gurtkasten Vario

H 249 mm/B 120 mm/T 240 mm					€/Stk. netto

Position	Abweichende Kastenhöhe						€/lfdm, netto

Position	Lüftungsschlitz zur Aufnahme eines Zuluftelementes

< 290 mm Schlitzlänge						€/Stk, netto

Position	Lüftungsschlitz zur Aufnahme eines Zuluftelementes

> 290 mm Schlitzlänge						€/Stk, netto

Position	Zusatzaufhängbügel bei Einbausituationen

ohne seitliches Auflager						€/lfdm, netto

Position	Gehrungsschnitt incl Aufhängbügel					€/Stk, netto

Position	Mit Eckschnitt bei 2 Kästen auf einem Pfeiler			€/Stk. netto

Position	werkseitig montierte Auflagerdämmung				€/Paar, netto

Position	schmales Endstück bei verkürztem Auflager			€/Stk, netto

Position	Deckel für Rollladenkästen TYP KFW				€/lfdm, netto